科研仪器采购询价单

| 需 求 方 | 单位名称 | 浙江省亚热带作物研究所 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采 购 具 体 要 求 | - 供应商资质要求： - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 经营范围：仪器销售或二类医疗器械销售。 - 需提供营业执照（复印件加盖鲜章）； - 需提供联系人身份证（复印件加本人签名）。 - 采购内容要求 - 柏恒RePute-T三槽梯度PCR仪，1台。 功能、参数要求：三槽可独立运行，样本容量3*32*0.2mL，温度范围0℃-105℃，最大升降温速率6℃/S，温度准确性≤±0.1℃，热盖温度范围30℃-115℃，温度控制方式Block/Tube，程序最大步骤40个（可做多重嵌套PCR实验），程序最大循环数200个，梯度温度范围0.1-30℃，变温速率可调0.01-6℃/s，相邻温区差异0.1-25℃，时间递增/递减1s-600s，温度递增/递减0.1℃-10.0℃（可做touchdown PCR实验），通讯接口USB2.0。 - 美瑞克MGL-16MA台式高速冷冻离心机，1台。 功能、参数要求：最高转速16500r/min，最大相对离心力18930*g，定时范围0-99h59min，整机噪声＜58dB，压缩机组，无氟制冷剂，温度精度±1℃，最短加/减速时间50sec，三级阻尼减震，转速精度±20r/min，温度设置范围-20℃至40℃，转子自动识别，超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多重保护，可兼容24*1.5/2mL角转子、12*5mL角转子、6*50mL角转子、4*100mL角转子。 - 托普云农GXY-A根系分析系统，1台。 功能、参数要求：可进行多参数指标测量（根系长度、直径、表面积、体积、根尖数、分叉数等），批量处理图片，具有智能校正功能，能进行人工辅助修正，图像、数据结果可直接保存，可进行根瘤分析（数量、表面积、在根系中占比等）。 - 雷磁DZS-708T-A多参数分析仪，1台。 功能、参数要求：一机多用，支持测量pH/pX、离子浓度、电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧、溶解氧饱和度、温度计灰分，高清液晶屏，温度单位可选℃/F，支持IP54防护登记，标配复合pH电极、温度电极、氟离子电极、电导电极、极谱法溶解氧电极、独立电极支架及pH校准剂。 - 达斯卡特RGLC-P400-D人工气候培养箱，1台。 功能、参数要求：容积400L，置物板上下可调，3层灯板（垂直光照），控温范围0-50℃，温度分辨率0.1℃，湿度范围50-95%RH，光照度30000LUX，定时0-99h59min，LCD液晶显示（背光具有可关闭功能），DARTH-CARTER微电脑控制器，9组运行模式可选，白天黑夜循环切换的控制方式，半导体2835规格发光芯片波长范围400-800nm，峰值波长445nm，主波长650nm，带压缩机，进气控制阀，可手动开关调节箱内外的空气流通，设备超温欠温或传感器故障情况，控制器会及时报警且以文字显示报警情况，温度超过高温保护限时声光报警后强制停机。 - 杲森GS-60J超纯水机，1台。 功能、参数要求：反渗透纯水机，RO纯水、UP超纯水双出水口，实验室超纯水制水功能，开机自动快速自动反冲洗功能，低压报警功能，无水报警功能，定时取水功能，耗材/配件监测管理功能，水箱满水自动停止产水，水源TDS检测，RO纯水电导率及温度检测，UP超纯水电阻率及温度监测，全自动RO膜防垢冲洗程序，超纯水恒压系统，产水量60-65L/h，瞬间出水量1.5-2.0L/min，储水系统≥10L。 - 托普YYD-1茎秆强度测定仪，1台。 功能、参数要求：测定油菜、玉米、大豆等作物的抗倒伏能力，可进行茎杆弯折性能测量、茎杆抗压强度测量、茎杆组织结构强度测量，具有峰值保持功能，可外接设备做数据导出，可储存800个以上测试值，液晶屏显示，有背光功能，电池供电，电池连续工作时间6-8h，电池容量显示功能，负荷500N，分辨率0.1N，精度±0.5%F.S，允许过载150%。 - 正基WH-6恒温水浴锅，1台。 功能、参数要求：水浴加热功能，控温范围5-100℃，温度波动±1.5℃，控温精度±1℃。 - 澳柯玛LSC-521D双开风冷门冰柜，1台。 功能、参数要求：双开门冷藏冰柜，容积520L，双层中空玻璃门体，高氮无氟压缩机，只能微电脑测温，七档温度调节，内部风机抑霜，钢板机身，预涂铝板内胆，箱内具LED等照明。 - 万泰WT50002CF百分位电子天平，1台。 功能、参数要求：最大称量5kg，最小读书10mg/0.01g，零点跟踪，零点自动去皮范围可调，自动校准功能，设有10点线性校准功能，有工作记忆功能，称量速度可调，交直流两用，带传感器保护装置。 - 雪科IMS-50雪花制冰机，1台。 功能、参数要求：全自动制冰，所制冰型为不规则的细小颗粒雪花碎冰，制冰量50kg/24h，储冰量15kg。 - 路阳YUYOR-3415RG双波长荧光蛋白激发光源，1台。 功能、参数要求：便携式（手持式），包含RB-Royal Blue和GR-Green两种荧光激发装置，可用于观测绿色荧光蛋白GFP、EGFP、fluorescein等，可用于观测红色荧光蛋白RFP、DsRed及dTomato等，单波长功率15W，LED寿命50000h，配备对应波长滤光眼镜。 - oplenic CX-63/DM-750生物显微镜，1台。 功能、参数要求：功能、参数：ECGO无限远双向色差校正光学系统，齐焦距离45mm，机身表面喷涂纳米银离子抗菌涂层，面板支持ECO节能和亮度跟随（LIM光强管理）功能，直至无级亮度设置，支持双重照明供电，支持二级础控开关，支持计算机识别物镜孔位，软件自动切换标尺，自动加载预设参数，配备10倍目镜、物镜组（4×，10×，40×及100×）、2K分辨率摄像头及相关图像分析软硬件设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 | 邱智敏 |  | 联系电话 |  | 18059004004 |  |  |
| 供 应 方 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 报 价 内 容 | 按照需求方的仪器功能、参数要求报价： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪器名称 |  | 品牌 |  | 型号 | 报价（元） |
|  |  | 1 | 三槽梯度PCR仪 |  | 柏恒 |  | RePute-T |  |
|  |  | 2 | 台式高速冷冻离心机 |  | 美瑞克 |  | MGL-16MA |  |
|  |  | 3 | 根系分析系统 |  | 托普云农 |  | GXY-A |  |
|  |  | 4 | 多参数分析仪 |  | 雷磁 |  | DZS-708T-A |  |
|  |  | 5 | 人工气候箱 |  | 达斯卡特 |  | RGLC-P400-D |  |
|  |  | 6 | 超纯水机 |  | 杲森 |  | GS-60J |  |
|  |  | 7 | 茎秆强度测定仪 |  | 托普 |  | YYD-1 |  |
|  |  | 8 | 恒温水浴锅 |  | 正基 |  | WH-6 |  |
|  |  | 9 | 双开门风冷冰柜 |  | 澳柯玛 |  | LSC-521D |  |
|  |  | 10 | 百分位电子天平 |  | 万泰 |  | WT50002CF |  |
|  |  | 11 | 雪花制冰机 |  | 学科 |  | IMS-50 |  |
|  |  | 12 | 双波长荧光蛋白激发光源 |  | 路阳 |  | LUYOR-3415RG |  |
|  |  | 13 | 生物显微镜 |  | oplenic |  | CX-63/DM-750 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （签章） |  |  |  |  |  |  |